BRALET Antoine							   5ETI majeure IMI

DURET Guillaume

Compte Rendu du TP de Calibrage

Année 2020-2021

# Introduction

L’objectif de la méthode est de réaliser le calibrage de la caméra « Logitech HD Webcam C270 ». Ce calibrage s’effectuera à l’aide de photos contenant un échiquier ou les différentes intersections des cases représenterons des points de référence dans l’image. Les points de références seront associés à des point connus dans le repère camera et à l’aide de ses données nous allons déterminer les paramètres extrinsèques nécessaires au changement de repère Objet/Camera et les paramètres intrinsèques lié à la caméra qui permettront les changements de repère Camera/Image/Pixel. La méthode utilisée pour résoudre ce problème sera la méthode de Tsai.

# Données du problème

Le calibrage se fait donc à l’aide de deux photos possédant un échiquier. Les points d’intersection sont les points de référence dans le repère Image

De plus la deuxième photo a été prise avec la même position de caméra avec une caméra reculée de 120 mm.

À chaque point détecté dans les images, on associe des points dans le repère objet choisi.

En effet un posant le repère Objet Ro0,e1o,e2o,e3o  centré au premier coin détecté en haut à gauche de l’image 1 avec e1o en direction de la droite et e2o en direction du bas et ainsi e3o en direction de la profondeur.

Dans ce repère aligné à l’échiquier de l’image 1 nous repérons tous les points de l’échiquier avec une profondeur de 0, pour l’image 2 les points sont identiques mais avec une profondeur de 120 mm.

De plus la focale f de la caméra est connu à l’aide de la documentation technique de la camera et est égale à 4 mm.

Le calibrage est déterminé par la méthode de Tsai qui permet de décomposer le problème suivant en plusieurs résolution de systèmes linéaire.

Le problème général peut être écrit de façon matricielle de la forme :

αu1αu2α=f100f200    i10i2010 r11r12r21r22r31r3200     r13o1cr23o2cr33o3c01 x1ox2ox3o1

# Méthode de Tsai

La troisième composante permet d’obtenir :

α= r31x1o+ r32x2o+ r33x3o+ o3c

Ainsi la première et la seconde composante peuvent s’écrire en posant u1= u1- i1 et u2= u2- i2

u1= f1r11x1o+ r12x2o+ r13x3o+ o1cr31x1o+ r32x2o+ r33x3o+ o3c    (1)

u2= f2r21x1o+ r22x2o+ r23x3o+ o2cr31x1o+ r32x2o+ r33x3o+ o3c    (2)

En inversant la deuxième équation et en multipliant les deux équations on obtient :

u1f2r21x1o+ r22x2o+ r23x3o+ o2c= u2f1(r11x1o+ r12x2o+ r13x3o+ o1c)     (5)

Cette équation se réécrit

u1=u2x1o, u2x2o,u2x3o, u2,-u1x1o, -u1x2o, -u1x3o⋅L

Avec β= f1/f2  et  Lt=(βr11o2c,βr12o2c,βr13o2c,βo1co2c,r21o2c,r22o2c,r23o2c)

En ayant n point connaissant leur coordonnées image (u1,u2) et leurs coordonnées objet (x3o,x3o,x3o) on obtient le 1er système de la méthode de Tsai:

U1=AL

Avec U1= u11u12⋮u1n   et  A=u21x1o1u21x2o1u22x1o2u22x2o2⋮⋮u2nx1onu2nx2on     u21x3o1u21u22x3o2u22⋮⋮u2nx3onu2n   -u11x1o1-u11x2o1-u12x1o2-u12x2o2⋮⋮-u1nx1on-u1nx2on   -u11x3o1-u12x3o2⋮-u1nx3on

On résout le système au sens des moindres carrés à l’aide de la pseudo inverse. Ce qui nous permet d’obtenir le vecteur L.

Le vecteur L permet ensuite de d’obtenir analytiquement β,o2c,o1c,r11,r12,r13,r21,r22,r23.

De plus l’obtention du signe de o2c se fait logiquement par rapport à la position du centre O dans le repère C, dans notre cas o2c est négatif

Enfin r31,r32,r33 sont obtenu par produit vectoriel de r1et r2 car la matrice déterminant la rotation est orthogonale.

Nous obtenons enfin les angles de rotation entre le repère objet et le repère caméra.

En obtenant les angles -20, 0 et -9 qui sont des rotations autour des axes camera, on vérifie bien que les valeurs et l’orientation de ces angles est cohérente avec les images.

Afin d’obtenir les paramètres manquants au problème de calibrage qui sont o3c et f2 on utilise l’équation 2 :

u2o3c- r21x1o+ r22x2o+ r23x3o+ o2c f2= -u2(r31x1o+ r32x2o+ r33x3o)    (4)

-u21(r21x1o1+r22x2o1+r23x3o1+o2c)

Qui comme précédemment peut s’écrire en matrice :

BM=R

Tel que

B=u21-(r21x1o1+r22x2o1+r23x3o1+o2c)u22-(r21x1o2+r22x2o2+r23x3o2+o2c)⋮⋮u2n-(r21x1on+r22x2on+r23x3on+o2c)  et R=-u21(r31x1o1+r32x2o1+r33x3o1)-u22(r31x1o2+r32x2o2+r33x3o2)⋮-u2n(r31x1on+r32x2on+r33x3on)

En résolvant au sens des moindres carrés comme précédemment nous obtenons M

# Reconstruction

Maintenant que la caméra est calibrée on est capable de retrouver avec les formules (1) et (2) les coordonnées pixels en connaissant les points dans le repère objets.

Le test effectué est tout d’abord de reconstruire les points des grilles des deux photos. Nous pouvons de plus reproduire une troisième photo dans laquelle la position est reculé de 200 mm.

Todo autres image et comparer cv2 calibrage

# Conclusion

Le problème de calibrage est un problème compliqué qui peut nécessite beaucoup de données pour le paramétrer, en utilisant la méthode de Tsai, il est possible de décomposer le problème pour réduire le nombre d’inconnus à retrouver.

Une fois le calibrage réalisé il est possible de déterminer ou va se projeter un objet 3D dans l’image 2D. Cette information a plusieurs applications concrète comme dans le domaine médical ou encore dans la réalité augmentée.